西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程（一期）房屋结构检测鉴定

询比文件

询比单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

代理单位：广东穗芳智慧建设科技有限公司

二〇二二年三月

第一章 询比公告

为更好地择优选取 西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程（一期）房屋结构检测鉴定 服务单位，现 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目名称： 西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程（一期）

房屋结构检测鉴定

二、最高限价

本次服务最高限价： 92720.00 元，报价人根据企业自身情况填报，下浮率在【10%-20％】区间内填报，并计算出报价总报价，均精确到小数点后2位。

三、服务期：成果文件自甲方委托之日起 18个工作日完成。

四、服务范围及工作内容

1、查阅图纸资料，包括：岩土工程勘察报告、设计计算书、设计变更记录、施工图、施工及施工记录、竣工图、竣工质检及包括隐蔽工程验收记录的验收文件、定点观测记录、事故处理报告、维修记录、历次加固改造图纸等；

2、考察现场，按资料核对实物现状，调查建筑物实际使用重要条件和内外环境、查看已发现的问题、听取有关人员的意见等；

3、填写初步调查表，包括记录房屋的结构类型、层数、房屋的使用材料，记录房屋建筑年代、朝向、面积；

4、变形检测鉴定：依据《建筑变形测量规范》（JGJ/T8-2016）之规定，采用线锤对围墙的垂直度进行检测，评定房屋地基基础是否有不均匀沉降；

5、用钢卷尺或红外线测距仪对房屋的结构布置、轴线尺寸、高度进行检测，绘出平面图；

6、现状检测鉴定：现场检查各承重构件、非承重构件及围护系统的损坏、位移、裂缝、构造等；

7、用钢卷尺检测结构柱、梁、板截面尺寸和墙体厚度，绘制每栋房屋的结构平面图；

8、按规范要求，采用钻芯取样检测柱、梁、板的混凝土强度和保护层厚度，并依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJT-384 2016）对混凝土强度值进行评定；

9、按规范要求，采用磁感应钢筋探测仪结合破损法（凿除钢筋保护层）检测柱、梁、板的钢筋分布、间距、直径及保护层厚度；

10、采用回弹法检测承重墙砖块的强度；采用砂浆贯入仪检测承重墙的砂浆的强度；

11、检测混凝土构件的碳化深度；

12、开挖基础，检查基础的类别、基础的埋深和尺寸；

13、根据现场检测数据，采用PKPM设计软件建模验算、分析数据、评级、编制出具《房屋结构检测鉴定报告》。

五、检测鉴定技术依据

1、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）；

2、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

3、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2019）；

4、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJT-384-2016）；

7、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

8、《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）；

9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

10、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)；

11、《房屋完损等级评定标准》（城住字[84]第678号）；

12、甲方提供的建筑结构设计图等有关建设图纸资料，现场实地勘察的有关数据。

六、报价人资格要求

1.具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，按国家法律经营。

2.在广州市或广州市市属区级房屋行政主管部门办理房屋安全鉴定有效备案，需提供备案网页截图。

3.拟委派的项目负责人须具有二级注册结构工程师（含以上）并且注册执业单位为本公司。

4.本次询比活动不接受联合体报价。

七、服务费及结算方式

1.服务费：

各报价单位依据粤建检协[2015]8号文《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》等相关的收费标准，在报价文件中明确投标下浮率，服务费以限价乘以（1-下浮率）进行计取。服务费包括提供本合同服务所需的直接成本、间接成本、利税等可预见费用和不可预见服务风险费用。

- 结算方式：

- 最高报价限价（人民币）： 92720.00 元，报价人根据企业自身情况填报，下浮率在【10%-20％】区间内填报，报价金额是固定价且是唯一的，不超过本项目最高报价限价。

- 结算：综合单价包干，工程量按实结算。最终结算金额以询比人或相关部门审定结果为准。

具体结算方式，以合同约定为准。

八、询比文件的获取及公告发布时间

1.凡有意参加的报价意向人，请于2022年03月03日至2022年03月07日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比公告发布时间

发布询比公告开始日期（含本日）为：2022年 03 月 03 日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2022年 03 月 07 日；

九、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书及身份证原件在2022年 03 月 08 日上午 9:30—11:30 递交至广州市荔湾区花地大道中501号祺珍荟大厦9楼招标代理部 ，逾期恕不受理。

十、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。

十一、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十二、广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心对公告及询比文件有最终解释权。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

十三、本项目中选单位与广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十四、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

联系人： 苏工

联系电话： 020-81812810

询比代理单位：广东穗芳智慧建设科技有限公司

联系人： 张工

联系电话：020-81193372

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

2022年03月03日

第二章 评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件1：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件2：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足1家或经评审有效的报价人不足1家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

第三章 报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件一式两份（正本1份，副本1份）。报价文件正本须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面的右上角清楚地标明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正副本均须加盖单位公章并装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外面标注“项目名称”、“报价文件”和“报价单位”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见及加盖公章，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

5.报价文件格式如无特殊要求，必须按附件提供的格式及要求编写，且不得擅自更改文件格式。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.营业执照副本（复印件）；

2.相关资质文件或办理房屋安全鉴定有效备案截图（复印件）；

3.法定代表人证明书及法人授权委托证明书（原件）；

4.服务费报价表（格式详见附件3）；

5.业绩情况汇总表（格式详见附件4），须附业绩证明材料（合同或中标通知书的复印件）；

6.项目负责人、技术负责人及其他人员配备情况表（格式详见附件5），须附相关人员对应的资格证书及社保证明（复印件）；

7.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

8.承诺书（格式详见附件6）；

以上复印件须加盖公章

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.服务费报价表

4.业绩情况汇总表

5.项目负责人、技术负责人及其他人员配备情况表

6.承诺书

附件1

资格性和符合性审查表

项目名称：西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程（一期）房屋结构检测鉴定

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ..... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 在广州市或广州市市属区级房屋行政主管部门办理房屋安全鉴定有效备案 |  |  |  |
| 3 | 拟委派的项目负责人具有二级注册结构工程师（含以上）并且注册执业单位为本公司。 |  |  |  |
| 4 | 本项目不接受联合体报价。 |  |  |  |
| 5 | 报价下浮率是固定且是唯一的，属有效区间范围内报价。 |  |  |  |
| 6 | 报价文件按规定的格式填写，主要内容齐全，报价文件所附材料关键字清晰。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

日期：2022年  月  日

附件2

综合评分表

项目名称：西关中医药非遗街区荔湾区中医院扩建工程（一期）房屋结构检测鉴定

| 评分项目 | 评分因素（权重） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（40分） | 项目业绩（20分） | 2018年1月1日至报价截止时间为止，承接过的类似房屋安全鉴定项目业绩的，每项得5分，最高得20分。 |
|  | 企业信用荣誉（10分） | （1）至最新可查年度（含），获得“守合同重信用企业”称号年限：连续4年或以上的得4分，连续3年的得2分，连续2年及以下的得1分，没有的不得分。 （2）获得市级或以上房屋鉴定相关行业协会颁发的“房屋安全鉴定工作优秀单位”：连续2年及以上的得6分，1年的得3分，没有的不得分。 |
|  | 认证体系（10分） | 具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每缺少一个减3分；没有的不得分。 |
| 技术部分（30分） | 人员配备（30分） | 技术负责人（共15分）： （1）具备一级注册结构工程师资格或具备建筑工程类专业高级工程师职称的得5分；具备建筑工程类专业中级工程师职称的得2分。 ## （2）具备省检测鉴定行业颁发的检测鉴定培训合格证（范围涵盖内容：地基基础、主体结构、见证取样、混凝土检测、房屋安全检测鉴定等涉及本项目内容）每项得2分，最高可得10分。 |
|  |  | 除项目负责人及技术负责人外拟投入本项目的鉴定人员在广州市住房和城乡建设局房屋安全鉴定企业库登记备案人员（登记单位须是本单位）人数：8（含）人以上的得15分；5（含）-8（不含）人的得10分；5（不含）人以下的得5分。 |
| 报价部分（30分） | 报价 （30分） | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为30分，报价每高于报价基准价1%，扣2分，每低于1%，扣1分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值的作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值的作为报价基准价（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。 |
| 总分 | 100 |  |

附件3

服务费报价表

项目名称：西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程（一期）房屋结构检测鉴定

| 序号 | 咨询服务内容 | 投标报价 （元） | 下浮率 【10%-20%】 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程（一期）房屋结构检测鉴定 |  |  |  |

注：①报价以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入。下浮率保留两位小数，第三位小数四舍五入。

②报价下浮率在【10%-20%】区间填报，超出区间范围，作无效报价。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件4

业绩情况汇总表

（2018年1月1日至今）

项目名称：西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程（一期）房屋结构检测鉴定

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 类型及简要说明 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应按要求附业绩证明材料（需提供合同或协议复印件）。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件5：

项目负责人、技术负责人及其他人员配备情况表

项目名称：西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程（一期）房屋结构检测鉴定

| 序号 | 职责 分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 主要经办人员及其他人员配备情况 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按要求附相关人员的资格证书证明材料及近3个月以上社保证明。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件6

承诺书

本公司承诺本次关 西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程（一期）房屋结构检测鉴定 报价文件中所提供的全部材料均为属实，如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

合同编号：荔更新合〔2022〕   号

西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程（一期）房屋结构检测鉴定合同

项目名称：西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程（一期）房屋结构检测鉴定

项目地点：广州市荔湾区

委托方（甲方）：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

受托方（乙方）：

房屋结构检测鉴定合同

委托方（甲方）：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托方、受托方就广州市荔湾区存善东街1号公房、中医医院西侧二层现状建筑房屋结构检测鉴定服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

第一条  鉴定原因及房屋概况：

1、鉴定的原因：现为了解存善东街1号公房房屋、中医医院西侧二层现状建筑现时安全状况和房屋结构现有情况，以便为存善东街1号公房房屋、中医医院西侧二层现状建筑日后安全使用和改造加固提供准确、科学、及时的技术参数，应（甲方）广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心的要求，（乙方）                      对上述房屋进行全面检查，并根据相应的检查、检测数据进行承载力复算，以确定该房屋结构的安全性及可靠性能并绘制相应图纸及参数。

2、所鉴定房屋的概况

（1）地点：广州市荔湾区存善东街1号公房房屋、中医医院西侧二层现状建筑

（2）结构：框架结构、砖混结构

（3）层数：二层

（4）面积：约1246.86㎡

第二条  鉴定要求：

1、鉴定期限要求：总工期为自甲方通知进场鉴定之日起18个工作天。

2、鉴定技术质量要求：

（1）了解该房屋现时安全情况和房屋结构现有质量，以便为日后安全使用和改造加固提供准确、科学、及时的技术参数。并根据相应的检查、检测数据进行承载力复算，以确定该房屋结构的安全性能。

（2）鉴定主要依据：

1、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）

2、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

3、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2019）

4、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJT-384-2016）

6、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

7、《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）

8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

9、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)

10、《房屋完损等级评定标准》（城住字[84]第678号）

11、甲方提供的建筑结构设计图等有关建设图纸资料，现场实地勘察的

有关数据。

第三条  鉴定费及支付方式：

1、参照粤建检协[2015]8号文《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》等相关的收费标准和结合市场实际情况。双方同意本次鉴定费用为：￥               元（大写：            ）（含税）服务该项目。

2、付款方式：

乙方在接到甲方委托书后3个工作日内开展鉴定工作，甲方在乙方完成鉴定工作并提交全部正式《房屋结构检测鉴定报告》一式 叁 份后，向乙方一次性支付全部鉴定费用。

本项目为财政资金，均须遵守财政国库集中支付制度，在委托人完成各项支付手续报财政审批时，财局审批导致支付时间延长的，不属委托人违约。

第四条  甲方责任：

1、提供技术资料：提供该房屋的基本情况。

2、按合同约定及时支付款项。

3、为乙方现场鉴定工作提供配合，并协调沟通工作。

第五条  乙方责任：

1、本合同生效后，乙方应按房屋安全鉴定的要求，委派满足本房屋鉴定要求的专业技术人员对现场进行鉴定。

2、按房屋安全鉴定的技术要求严格履行本合同的工作。

3、按合同要求时间（自甲方通知进场鉴定之日起18个工作天内）交付《房屋结构检测鉴定报告》一式 叁 份。

4、乙方提供的《房屋结构检测鉴定报告》应符合国家、省、市的有关规定、技术规范和准则的要求，并对报告的真实性、可靠性、准确性负责。

5、乙方向甲方提交《房屋结构检测鉴定报告》、技术资料和工作完成的技术成果，甲方具有所有权。

6、在合同实施期间乙方人员设备安全责任自负，其费用由乙方承担。

第六条  本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第七条  违约责任：

1、由于乙方的原因未按时完成任务，超过合同约定期限7个日历天后，乙方应当向甲方支付逾期违约金，违约金每天为合同金额的1%，最高违约金额不超过合同价款的10%。

2、若因乙方原因导致提交的检测报告存在结论错误或其他重大疏漏，导致甲方对相关房屋的日后安全使用和改造加固决策存在偏差的，乙方应按本合同暂定鉴定费总额的10%向甲方违约金。

3、若乙方在鉴定过程中发生安全事故或其他侵权纠纷的，相关责任及损失概由乙方负责及承担。若因此导致甲方诉累的，甲方为此支出的诉讼费、律师费、保全费、赔偿金等，均由乙方承担。

第八条   双方商定，在本合同有效期内，甲方指定        为项目负责人，乙方指定      为项目负责人，项目负责人电话：          ，承担以下责任：与对方联系业务工作；代表已方按合同约定履行合同义务，行使合同权利；一方变更项目负责人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行，造成损失的，应承担相应的责任。

第九条  合同履约期间发生不可抗力的情况，致使本合同不能履行或不能完全履行，双方将根据实际情况协商解决。

第十条  双方因履行本合同发生争议的，应协商解决。协商不成，按以下第 2 种方式解决。

1、中国广州仲裁委员会仲裁；

2、依法向有管辖权的人民法院起诉。

第十一条  本合同及相关附件所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：按有关技术规范和行业习惯。

第十二条  本合同自甲、乙双方代表签字并盖章后生效，至双方履行完合同规定的义务和责任时终止。

第十三条  本合同一式   份，甲、乙双方各执   份，具有同等法律效力。

附件：廉政合同

（此后无正文）

甲方：广州市荔湾区城市更新建设项目   乙方：

管理中心

（盖章）                             （盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

经办人：                             经办人：

地址：                                     地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

开户账号：                           开户账号：

签订日期：2022年  月  日            签订日期：2022年  月   日

本合同签订于广东省广州市荔湾区

## 廉 政 合 同

甲方：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

乙方：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得接受乙方安排的包括工作餐在内的任何宴请，不得参与乙方安排的KTV、打高尔夫、出入私人会所等任何娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.5  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为                      合同的附件，与            合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式  份，具有同等法律效力，甲方  份、乙方  份。