葵蓬村视频监控网络汇聚服务项目

需求书

2023年2月

目  录

第一章 建设目标、范围及周期	3

第二章 系统现状及需求分析	5

第一节 系统现状	5

第二节 需求分析	5

第三章 系统建设需求	9

第一节 系统建设原则	9

第三节、系统基本功能	11

第四节 技术要求说明	11

第四章 租赁需求	19

第五章 实施方案要求	22

第一节 实施组织	22

第二节项目实施进度安排	22

第六章培训方案	23

第一节培训目的	23

第二节培训服务流程	23

第七章管理和维护方案	25

第一节组织机构	25

第二节管理机制	25

第三节维护机制	25

- 第一章 建设目标、范围及周期

一、建设目标

根据荔湾区社会治安综合治理的相关工作部署，按照《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020年）》（下称《总体设计方案》）的相关建设指引，结合广州市公安局的有关规定和管理规范，完成22个高清视频图像采集点，覆盖葵蓬村的关键路段与路口，共22个视频图像采集点的高清化、网络化和云存储的建设任务，能够动态实时掌握整个葵蓬村的社会治安情况和交通情况，更加有效的预防、打击犯罪，实现对城市管理和治安事件的智能化分析，完善城市管理和社会治安防控体系，形成有序、高效、安全的社会安全防控格局，提高视频监控技术破案率，提升城市可视化管理水平和政府应急处置能力，提高社会面管控及维稳处突能力。

二、建设规模及范围

为进一步健全荔湾区茶滘街葵蓬村立体化治安防控体系，提升基层社会治理水平，计划在2023年3月底前，对葵蓬村关键路段进行新建和升级改造等基础建设，对政府和社会面资源进行整合，对视频系统综合应用进行拓展，对视频系统运维管理进行完善。根据“属地建设为主，条线管理为辅”和“租赁为主，自建为辅”的原则，葵蓬村视频项目采用租赁模式方式建设和维护。本项目主要是针对葵蓬村关键路段进行新建和升级改造等基础建设进行租赁，包括线路、取电、硬件、软件、维护、维修、故障更新、系统集成、通信保障服务等等，包括提供的运维服务内容包括视频监控系统日常运行维护、业务咨询、巡检保养、特殊保障和系统升级优化服务，对系统的运维服务包括对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。

1、传输线路、线路维护

- 前端系统：前端包含高清网络摄像机、路由器、ONU设备，防雷接地、设备箱、供电线路；

- 传输系统建设：前端使用视频专线或VPN传输到视频监控云平台、视频监控云平台到电脑端软件平台；

2、视频监控高清系统

对葵蓬村视频项目实施高清建设。建设内容包括：前端高清网络摄像机采集到的高清视频图像信息存储在云端机房中，然后通过GPON接入方式，与视频监控云平台建立链接（专线或VPN），由视频监控云平台进行集中控制管理，并实时传输至广州市公安视频云平台。用户可以使用PC等终端通过互联网登入视频监控云平台或通过视频专网登入广州市公安视频云平台，实现高清视频图像的实时调用和录像调用。

3、配套软硬件设施建设

根据原系统在实际应用中的问题，对系统进行优化，以确保整体系统的效能。建设内容包括以下内容。

- 实时监控功能

能够全面监控到系统中本项目22个视频图像采集点的现场图像。

- 监控录像及录像回放功能

网络高清存储设备实现大容量视频图像的同步录像存储，可调用本项目22个网络高清存储设备的监控录像，进行回放、显示、备份及存储录像文件等，采用数字视频录像滚动存储方式，网络高清图像信息存储清晰度为1080P，存储时间为14天。

4、系统集成、验收、培训

所有软硬件系统安装、调试、运输及配合使用方开展建设管理工作等等各项费用（含安装所需的所有配套设备及附件），保证上述系统投入正常使用，并组织进行系统检测、验收等规范流程。

5、系统3年运维保障服务（含耗材、备件等附件）

根据用户需求提供各时期软硬件技术保障及各时期安全保卫通信保障。

# 第二章 系统现状及需求分析

- 第一节 系统现状

一、系统现状

在区委、区政府的正确领导下，荔湾区各街道积极推进社会治安与城市管理视频监控系统建设并取得较大成果，已建视频监控对治安防控和城市管理工作中发挥着重要作用，为建设“平安荔湾”做出了巨大贡献。随着经济快速发展，城市建设不断发展，对社会治安和城市管理工作提出了更高的要求，因此，视频系统建设在盲区覆盖、技术创新、智能应用等方面需进一步增强。

二、项目建设必要性

1.提高街道重点区域视频监控覆盖的迫切需求

视频监控需尽可能对区重点街镇以及区域进行全方位的管控，这是视频监控工作的一项基本工作，因此需要结合现有视频监控点位的分布位置，对区域进行补点建设，提高街道视频监控覆盖率。

2.视频监控点位智能化的迫切需求

改变传统只采集视频图像单一数据的视频监控点位现状，在特定的场景采用新型视频监控设备，如人脸抓拍摄像机，即可采集现场视频图像信息，又能对监控区域的人员人脸以及身体特征进行识别，采集多维数据，为后端开展智能化应用提供数据支撑。

- 第二节 需求分析

一、整体系统需求分析

视频监控系统现时是公安安防系统的重要组成部分，它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来，随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展，视频监控技术也有了长足的发展，而在视频监控高速发展的时期，成为未来安防监控领域技术发展的方向之一。葵蓬村视频项目采用租赁模式（租赁期为3年）共建设22个高清视频图像采集点，基本覆盖葵蓬村辖区的关键路段。

二、系统功能需求分析

- 实时监控功能

能够全面监控到系统中本项目22个视频图像采集点的现场图像。

- 监控录像及录像回放功能

网络高清存储设备实现大容量视频图像的同步录像存储，可任意调用网络高清存储设备的监控录像，进行回放、显示、备份及存储录像文件等，采用数字视频录像滚动存储方式，网络高清图像信息存储清晰度为1080P，存储时间为14天。

三、系统性能需求分析

1、系统架构

监控系统具有良好的兼容性和可扩展性。视频流媒体格式需采取统一标准（即支持标准ISOMPEG4和H.264、H.723），并需提供通用编解码设备，流媒体服务器应能确保流媒体格式和流媒体协议完全兼容标准。流媒体录像文件应能通过标准的播放器进行播放，以验证录像文件封装和录像文件格式符合统一标准。前后端设备均应支持《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28281-2011）

2、图像质量

采用高清摄像技术的达到高清1080P（分辨率：≥1920X1080，图像帧率：≥20帧/秒，三码流）格式存储；图像存储时间≥14天。

3、网络性能要求

以下网络性能需求参照《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）文件规范依据。

前端高清网络摄像机采集到的高清视频图像信息存储在云端机房中，然后通过GPON接入方式，与视频监控云平台建立链接（专线或VPN），由视频监控云平台进行集中控制管理，并实时传输至广州市公安视频云平台。用户可以使用PC等终端通过互联网登入视频监控云平台或通过视频专网登入广州市公安视频云平台，实现高清视频图像的实时调用和录像调用。

视频监控云平台通过城域网接入视频专网，用户通过视频专网使用PC客户端软件访问广州市公安视频云平台，调用视频监控图像。

可靠性

可靠性指标主要指系统的故障时间，即任何一路或一定数量的监控图像中断或者不清晰，无法满足使用要求的时间。

系统的年正常故障时间要低于5‰。

安全性

系统应采取安全性的措施，以保证设备安全和防止图像信息的泄漏。设备安全是指确保监控设备、网络设施以及其他通讯与存储介质免遭自然灾害、人为因素和其它事故破坏的措施。

图像信息安全指对图像信息在处理、存储、检索、传输、显示等过程中的保护，保障信息在应用层面依据授权使用，不被非法冒充、窃取、篡改。

四、监控点位分布（见附表）

| 序号 | 前端视频点位地址 |
| --- | --- |
| 1 | 聚龙约大街 76 号西侧面大棚旁电杆(旋转枪) |
| 2 | 葵蓬小学门口(原监控位置)(旋转枪) |
| 3 | 西溶市场对面 F6 电杆旁立杆 (旋转枪) |
| 4 | 四队木棉头原监控位置(旋转枪) |
| 5 | 四队老人活动中心，东南角水泥柱 |
| 6 | 嵘都大街路口立杆(旋转枪) |
| 7 | 四队花地高压线架旁原监控位置(旋转枪) |
| 8 | 西溶涌南街路口 |
| 9 | 西溶大街 50 号西南角 |
| 10 | 西溶二直街 38 号北面 |
| 11 | 佛山水道之一立杆 |
| 12 | 排水公司西门门前产杆 |
| 13 | 佛山水道之二立杆 |
| 14 | 凤溪二横街路口立杆(旋转枪) |
| 15 | 凤溪村111号东南角底部 |
| 16 | 凤溪村130号之二前电杆 |
| 17 | 凤溪村213号之一西面电杆 |
| 18 | 凤溪村209 号电房西北角 |
| 19 | 凤溪村227 号前电杆(原监控位) |
| 20 | 凤溪二巷 19 号西北角 |
| 21 | 广豪学校西边停车场桥头电杆 |
| 22 | 凤溪一横街 101号前电杆 |

# 第三章 系统建设需求

- 第一节 系统建设原则

根据《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统总体设计方案》的相关建设指引，在系统建设过程中应考虑以下原则：

（一）可靠性原则

整体可靠性是本系统必须解决的首要问题。从系统的结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统正常、稳定、可靠地连续运行，将系统发生故障的可能性降到最低。根据现场环境参数，所选用的设备在满足环境条件下完全可以长期可靠地正常运行。

（二）安全性原则

信息安全：要严格设置用户使用权限及审批方式，各级用户只能调看本权限范围内的视频信息；

传输安全：视频信息的传输要注意防止各种非法提取或篡改；

设备安全：视频监控系统的设备必须满足可靠性和安全性的要求，设备选型要选先进成熟的市场主流产品，要求安全可靠，保证系统不间断运行。

（三）先进性原则

系统应充分考虑科学技术的迅猛发展趋势，应用国内外业界较先进和标准的主流技术来保证系统各项功能的实现；按功能做成模块化的子系统，提供强大灵活的联动平台，并保证系统可以方便灵活地在处理能力、系统容量、系统功能等方面进行扩充和升级换代，从而确保系统在未来一段时间内满足形势和业务发展的需要。

（四）适用性原则

以监控系统作为指挥的主要手段，为其它的各项业务职能提供所需的信息。系统的输入设备和系统软件还应具有良好的操作性，保证一般文化水平的操作员，在略懂电脑操作的情况下通过基本的培训就能掌握系统的操作要领，达到能胜任值班和监控任务的水平。

（五）管理性原则

易管理性：系统设计时要充分考虑系统的可管理性，对用户权限管理、网络管理、设备管理提出要求并给出实现方式；

易维护性：系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护及故障管理等。

（六）扩展性原则

系统中采用的硬件设备及软件产品应支持国内外相关的工业标准及行业相关标准，以便能与不同厂家的开放型产品在同一系统中共存、兼容。在系统设计中，应选择具有可扩展性的系统结构产品，特别是通过模块化设计的设备和可升级的系统软件，使系统能灵活增减或更新各个子系统的功能来满足业务发展的需要。

第二节系统总体设计

一、系统总体构架

视频监控系统现时是公安安防系统的重要组成部分，它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来，随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展，视频监控技术也有了长足的发展，而在视频监控高速发展的时期，成为未来安防监控领域技术发展的方向之一。本次葵蓬村视频项目采用租赁模式（租赁期为3年）共建设22个高清视频图像采集点，基本覆盖了葵蓬村辖内的关键路段。

二、系统网络架构

本系统建设22个高清视频图像采集点，基本覆盖了葵蓬村辖内的关键路段，系统建设范围主要包括：

1.前端系统：前端包含高清网络摄像机、路由器、ONU设备，防雷接地、设备箱、供电线路；

2.传输系统建设：前端使用视频专线或VPN传输到视频监控云平台、视频监控云平台到电脑端软件平台；

图2-1项目网络拓扑图

如上图所示，前端高清网络摄像机采集到的高清视频图像信息存储在云端机房中，然后通过GPON接入方式，与视频监控云平台建立链接（专线或VPN），由视频监控云平台进行集中控制管理，并实时传输至广州市公安视频云平台。用户可以使用PC等终端通过互联网登入视频监控云平台或通过视频专网登入广州市公安视频云平台，实现高清视频图像的实时调用和录像调用。

- 第三节、系统基本功能

- 实时监控功能

能够全面监控到系统中本项目22个视频图像采集点的现场图像。

- 监控录像及录像回放功能

网络高清存储设备实现大容量视频图像的同步录像存储，可任意调用网络高清存储设备的监控录像，进行回放、显示、备份及存储录像文件等，采用数字视频录像滚动存储方式，网络高清图像信息存储清晰度为1080P，存储时间为14天。

- 第四节 技术要求说明

一、建设内容

葵蓬村视频项目采用租赁模式（服务期为3年）共建设22个高清视频图像采集点，基本覆盖葵蓬村辖内的关键路段。

建设内容一览表

| 建设内容 |  |  | 其它 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端系统 | 传输系统 | 视频监控平台 |  |
| 前端高清网络球形摄像机/前端高清人脸抓拍筒形摄像机、ONU、防雷接地、设备箱、供电线路的安装、铺设和调试工作 | 前端到视频监控平台之间的光纤传输链路以及相关传输设备的建设、安装、铺设和调试工作 | 提供视频监控云平台服务，提供PC客户端软件，平台架设在视频专网上，通过平台和客户端软件，可以实现对前端视频采集点的实时图像、录像进行调用，对前端球机进行控制等功能。 | 含租赁期内的设备维护保养、维修费用、非人为损坏更新费用；其它保障系统稳定运行所必须的相关工作。 |

整个项目分为建设期和租赁期。在建设期内，要求提供设备采购、设备安装、系统集成和联调测试等全套工程服务；在租赁期内，提供系统运行、系统管理和系统维护等专业化服务。

二、系统高清建设

1、概述

视频监控系统现时是公安安防系统的重要组成部分，它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来，随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展，视频监控技术也有了长足的发展，而在视频监控高速发展的时期，成为未来安防监控领域技术发展的方向之一。本次葵蓬村视频项目采用租赁模式（租赁期为3年）共建设22个高清视频图像采集点，基本覆盖了葵蓬村辖内的关键路口。22个监控点中包括高清400万人脸抓拍摄像机14套和高清400万智能球机8套。

2、系统前端高清建设

高清摄像机建设

在摄像机的布点中，根据现场环境及地形的需要，本系统全部采用高清400万摄像机，包括高清400万人脸抓拍摄像机14套和高清400万智能球机8套。

400万人脸抓拍摄像机性能要求：

| 400万 黑光级 1/1.8" CMOS AI轻智能抓拍筒型网络摄像机 |  |
| --- | --- |
| 条目 | 技术参数 |
| 智能侦测 | 内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，极大的提升了目标人脸的检出率 |
| 人脸抓拍 | 支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸 |
| 最低照度 | 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR |
| 宽动态 | 120dB |
| 焦距&视场角 | 4 mm，水平视场角：79.2°，垂直视场角：43°，对角视场角：93.8° 6 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：25.2°，对角视场角：55° |
| 补光 | 混合补光（750+白光）；人脸：3~6 m，普通监控：30 m |
| 波长范围 | 750 nm |
| 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
| 视频压缩标准 | 主码流：H.265/H.26 |
| 网络存储 | 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 |
| 报警 | 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）*接口为4芯端子 |
| 音频 | 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 |
| 复位 | 支持 |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
| 电源输出 | DC12 V，50mA，建议用于拾音器供电 |
| 存储温湿度 | -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） |
| 启动及工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） |
| 供电方式 | DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4 |
| 电流及功耗 | DC：12 V，1.26 A，最大功耗：15.12 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.41 A~0.3 A |
| 电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
| 产品尺寸 | 219.1 × 114.3 × 109.3 mm |
| 包装尺寸 | 315 × 137 × 141 mm |
| 设备重量 | 1260 g |
| 带包装重量 | 1600 g |
| 防护 | IP66 |

高清400万智能球机性能要求：

| 400万智能球机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条目 | 技术参数 |  |
| 产品类型 |  | 智能摄像机 |
| 产品功能 |  | 红外灯 |
| 产品外形 |  | 球形 |
| 成像色彩 |  | 彩色 |
| 硬件性能 |  |  |
| 成像器件 |  | 1/2.5英寸 Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 |  | 400万 |
| 镜头参数 |  | 焦距：4.8-110mm，20倍光学 |
|  |  | 变倍速度：大约4.3秒(光学,广角-望远) |
|  |  | 水平视角：51.3-3.7度(广角-望远) |
|  |  | 近摄距：10-1500mm(广角-望远) |
|  |  | 光圈数：F1.5-F3.0 |
| 最低照度 |  | 彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON) |
|  |  | 黑白：0.002Lux @(F1.5，AGC ON) |
| 水平清晰度 |  | ≥1000TVL |
| 电子快门 |  | 1-1/30,000s |
| 信噪比 |  | ＞52dB |
| 动态侦测 |  | 支持 |
| 音频/视频 |  |  |
| 分辨率 |  | 2560×1440 |
| 压缩格式 |  | 视频压缩格式：H.265/Smart265/H.264/MJPEG |
|  |  | 音频压缩格式：G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| 视频帧率 |  | 主码流及帧数：50Hz:25fps (2592*1944, 2530*1536, 2048*1536,1920*1080,1280*930,1280*720), |
|  |  | 50fps (1920*1080,1280*930,1280*720) |
|  |  | 60Hz: 30fps(2592*1944, 2560*1536, 2048*1536,1920*1080,1280*960,1280*720) |
|  |  | 60fps (1920*1080,1280*960,1280*720) |
|  |  | 子码流及帧数：50Hz:25fps(704*576,640*480,352*288);60Hz:30fps(704*480,640*480,352*240) |
|  |  | 第三码流及帧数：50Hz:25fps (1920*1080,1280*960,1280*720,704*576,640*480,352*288) |
|  |  | 60Hz: 30fps(1920*1080,1280*960,1280*720,704*480,640*480,352*240) |
| 接口参数 |  |  |
| 音频输入 |  | 1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10% |
| 音频输出 |  | 1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω |
| 网络接口 |  | 内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 |
| 其它参数 |  |  |
| 网络协议 |  | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
| 安全性 |  | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定，HTTPS加密，IEEE 802.1x网络访问控制，IP地址过滤 |
| 防护等级 |  | IP66 |
| 电源电压 |  | AC 24V |
| 电源功率 |  | 40W |
| 安装方式 |  | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 |
| 产品尺寸 |  | 220*220*353.4mm |
| 产品重量 |  | 7kg |
| 环境温度 |  | 工作：-30-65℃ |
| 环境湿度 |  | ＜90% |
| 其他性能 |  | 红外距离：150m |

人脸抓拍前端安装

人脸抓拍摄像机（通道式）应安装在通道正前方，正面抓拍人脸，水平方向偏转角度<15°，越小越好。同时，应具有一定俯视角度，避免一前一后人员经过通道时后方人脸被遮挡，垂直方向俯视角度为10°±3°。选择在进出闸机、通道、扶梯或门口位置面向人员行进方向正面安装，环境光照条件良好，目标人人脸区域视场空间XYZ不宜过大（如下图），其人脸图像应满足识别要求。

图2 视频人脸图像采集设备与目标人相互位置示意图

（1）位置

1）通常的视频人脸图像采集设备安装高度和俯仰角度范围如下，以满足GA/T922.2-2011中4.2.2的要求，对漏报无专门要求的场景可采用上限位置安装，视场内应避免有遮挡目标人的物体：

距地面安装高度H1应不高于4000mm；

采集设备光轴与水平线俯仰角度A应不大于20°，宜在0°到10°之间；

距目标人实测距离L和安装高度H1遵照公式（1）或（2）。

安装高度H1和俯仰角度A一定时，距目标人实测距离L满足公式（1）；

距目标人实测距离L和俯仰角度A一定时，安装高度H1满足公式（2）；

L：采集设备距目标人实测距离；

H1：采集设备安装高度；

H2：目标人平均身高；

A：采集设备光轴与水平线俯仰角度。

2）可视门禁系统等相似视频人脸图像采集设备应正对人脸或距地面安装高度H1∈[1500mm，1700mm]，可参照GB50396-2007中附录C.2的要求。

（2）照明

目标人周围区域漫反射，无闪烁，人脸区域光照均匀，无明显高光或反差，采集设备应避免强光直射或逆光安装，确需逆光安装时，应降低人脸区域对比度。具体要求是：面部区域正面光照强度100lux及以上，左右侧光照强度差不超过一倍，背面光照强度不超过正面光照强度的两倍。在光照不理想时，需要保证低照度下的成像质量。

传输系统结构：

1.前端系统：前端包含高清网络摄像机、ONU设备、防雷接地、设备箱、供电线路；

2.传输系统建设：前端使用视频专线或VPN传输到视频监控云平台、视频监控云平台到电脑端软件平台。

图3项目网络拓扑图

如上图所示，前端高清网络摄像机采集到的高清视频图像信息存储在云端机房中，然后通过GPON接入方式，与视频监控云平台建立链接（专线或VPN），由视频监控云平台进行集中控制管理，并实时传输至广州市公安视频云平台。用户可以使用PC等终端通过互联网登入视频监控云平台或通过视频专网登入广州市公安视频云平台，实现高清视频图像的实时调用和录像调用。

系统功能

- 实时监控功能

能够全面监控到系统中本项目22个视频图像采集点的现场图像。

- 监控录像及录像回放功能

网络高清存储设备实现大容量视频图像的同步录像存储，可任意调用网络高清存储设备的监控录像，进行回放、显示、备份及存储录像文件等，采用数字视频录像滚动存储方式，网络高清图像信息存储清晰度为1080P，存储时间为14天。

高清监控点录像格式及存储时间：1080P格式2码流存储，存储时间为14天。

3）设备箱设计

所有的电源、光纤网络收发器、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。设备箱采用挂杆安装或挂墙安装。

设备箱的固定应不少于四个螺钉，保证牢固。位置的选择要隐蔽，以防破坏；

前端设备箱的安装高度要求在2米以上；

设备箱应具有防拆、防盗功能；当设备箱非正常移动或打开时，应进行相应的触发机制进行报警，或通过摄像机预置点功能对非正常举动进行实时录像，并向管理中心发出报警信号；

设备箱参考大小为188mm*300mm*330mm，具体以能安装相关设备，并保持美观为准；

设备箱的交流电应不经开关引入，如需用开关，则必须安装在设备箱里面；

交流电源线应单独穿管走线，严禁与其它导线穿在同一管内；

设备箱的引线，从设备箱至顶棚一段要求用铁管加以保护，铁管与设备箱要用双螺帽连接；

采用防水箱体，防水等级为IP66

设计在前端控制箱内安装各种相关设备及线路，包括：

电源设备：安装AC24V或DC12V电源,为摄像机供电

防雷设备：安装数字视频监控专用二合一防雷器

光传输设备：安装光纤网络收发器

开关及接口：安装空气开关1个，安装万用插座1套

线路：各种线路的接入及分配均在控制箱内安装完成（信号线、电源线）

设备控制箱体采用优质不锈钢材料冲压制成，标准化结构。

表面环氧树脂、静电喷涂处理

柜内密封设计，设有防水槽，具备防锈、防腐、防潮、防水、防盗多种功能。

标准模数化安装孔设计，方便安装

4）前端防雷设计

荔湾地区雷击、多雨、潮湿等灾害气候特征比较严重，要求所选用的前端监控摄像设备必须安装通过国家雷电防护装置测试中心检测的可靠实用的防雷电涌保护器，空旷暴露的前端监控摄像设备安装点须安装避雷，接地电阻须小于10欧姆。

系统前端的防雷和接地设计必须完备，设计方案要满足以下要求：

1、前端监控点既需防止雷电过电压对设备的侵害，也要防止直击雷；

2、防雷和接地方案要求对前端沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿管屏蔽，同时在设备前的每条线路上加装合适的避雷器，如电源线、视频线、信号线和网络线的避雷器等。

根据前端设备所在地域的不同，分为重点和一般防雷区域。

系统主要功能需求分析

- PC客户端软件

提供PC客户端软件，通过客户端软件，可以实现对前端视频采集点的实时图像、录像进行调用，对前端球机进行控制等功能。

- 实时监控功能

用户通过视频监控云平台能够全面监控到系统中本项目22个视频图像采集点的现场图像。

- 监控录像及录像回放功能

网络高清存储设备实现大容量视频图像的同步录像存储，可通过视频监控云平台任意调用网络高清存储设备的监控录像，进行回放、显示、备份及存储录像文件等操作，采用数字视频录像滚动存储方式，网络高清图像信息存储清晰度为1080P，存储时间不少于14天。

- 录像下载备份

平台能够支持录像文件的批量下载，可将云端机房上的视频录像文件下载到客户终端本地磁盘上进行备份。

- 本地手动录像

用户可将选定的监控视窗中的正在预览的视频图像保存为录像，存储在本地。

- 设备管理和状态监控

可以通过视频监控云平台对前端设备进行状态信息查询

- 远程设备配置管理

可远程查询配置前端编码设备的各项设置及参数。

光纤传输线路建设

前端高清网络摄像机采集到的高清视频图像信息存储在云端机房中，然后通过GPON接入方式，与视频监控云平台建立链接（专线或VPN），由视频监控云平台进行集中控制管理。

供电线路建设

由于本项目前端监控布点呈点散线长特点，采用单一的集中式供电方式将会带来较大的投资。为此在本项目供电设计中，建议应根据现场的实际情况和供电资源，采用集中供电和分布供电两种的混合供电方式较为合理。具体供电方式问题可根据实际情况调整，如：从邻近的交通灯设备箱、路灯设备箱内取电；图像采集点附近的确不能接路灯设备箱的地方，就近在附近的低压线取电，并申报电表一台，电表、防雷器安装在机箱内。

供电线路采用埋地穿管的敷设方式，机箱座到杆手井敷设一管，杆手井到电信井敷设一管，杆手井到路灯灯箱在地面埋设二管，穿越马路深度为800mm；在人行道或绿化带上敷设深度为500mm。敷设路由要根据《广州市综合地下管线图》确定，图纸经相关监管单位审核，并考虑道路开挖许可证等的办理费用。

# 第四章 租赁需求

第一节 租赁需求明细

★以下为本项目所需租赁的主要设备及服务清单，提供服务的期限从设备开通至3年租赁期结束，投标方必须按不低于明细表内所要求的服务项目及本标书内的技术指标、文件规范予以响应，包括提供租赁线路、取电、前端、硬件、软件、维护、维修、故障更新、系统集成、通信保障服务等所有甲方提出的应用需求服务，所列设备如有遗漏而不能满足视频技术规范标准和使用方需求的，额外增加的设备由中标方免费提供。表中所有设备及服务投标时需报单价，不报价视为免费提供，除线路外所有软硬件设备在合同到期后使用方有无偿使用权。其中视频监控设备、核心设备供货时须提供原厂授权，不能使用OEM及贴牌产品，厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。如果因为生产厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，应明确说明和列出产品性能和市场情况比较表，并提出质量保证承诺。所有软硬件必须能无缝接入现有视频监控云平台。实施过程一经发现不符合使用需求存在虚假应标行为的，中标方需按中标总价的10%予以赔偿，且使用方有权终止合同并报经济犯罪侦查部门追究其法律责任。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头（含支架电源） | 400万像素人脸抓拍筒机 | 海康 | 台 | 14 |
| 2 | 摄像头（含支架电源） | 400万像素球形摄像机 | 海康 | 台 | 8 |
| 3 | 户外设备箱 | 定制（含空气开关，防雷器，排插） | 定制 | 台 | 22 |
| 4 | 电源线 | 单点30米（含电缆、pcv管） | 定制 | 米 | 900 |
| 5 | 3年维护 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 6 | 14天云存储 |  | 定制 | 项 | 1 |

在租赁模式下，本项目的中标供应商首先投资建设系统，系统建成并验收通过后，进入租赁期。租赁期为期三年。

采购人以向中标供应商支付租赁费用方式获取系统的独占使用权。租赁费用包含满足上述所有需求的专网建设（含设备）、验收、使用和运维服务费用。除租赁费用外采购人不再支付任何建设、支撑和保证系统正常运行的费用。

- 需求明细

（一）本项目三部分组成：前端服务、平台服务、调测服务，具体如下：

| 一、前端服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 数量 | 配置/说明 | 视频云存储 |
| 1 | 固定枪点位 | 14 | 人员体貌抓拍摄像机 | 14天 |
|  |  |  | 视频专线接入网络，上行带宽4Mb |  |
|  |  |  | 前端设备视频、人脸数据接入 |  |
|  |  |  | 设备运行维护 |  |
|  |  |  | 前端设备首次挂壁/借杆安装调测，含设备箱、30米内电源施工、辅料 |  |
| 2 | 球机点位 | 8 | 高清智能球机 | 14天 |
|  |  |  | 视频专线接入网络，上行带宽4Mb |  |
|  |  |  | 前端设备视频、人脸数据接入 |  |
|  |  |  | 设备运行维护 |  |
|  |  |  | 前端设备首次挂壁/借杆安装调测，含设备箱、30米内电源施工、辅料 |  |
| 二、平台服务 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 数量 | 配置/说明 |  |
| 1 | 平台转发费 | 22 | 视频、人脸数据转发至市公安视频云平台 |  |
| 三、调测集成 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 数量 | 配置/说明 |  |
| 1 | 点位视频专线 | 22 | 视频专线安装调测，含光猫设备租用 |  |

- 产权说明

本招标文件列出的所有系统都由中标供应商首先按采购人的要求建设，建设完成后采购人向中标供应商租用。建设期和租赁期内设备和设施的产权属中标供应商。

在租赁期内，中标供应商负责设备及网络的所有维护、维修、设备更换等工作，保证采购人能正常使用系统，获得高质量满意的服务。在建设期和租赁期间，由于自然灾害、被盗、被破坏和其他不可抗力等因素所造成的中标方损失由中标供应商承担，采购方的损失由采购方承担，其他由于采购人使用不当或采购人故意破坏所造成的损失由采购人承担。

无论租赁期内，或是租赁期后，系统中的声音、图像和数据等信息的所有权和唯一使用权（如采购人不继续使用租赁物，则中标供应商不得将租赁物挪作他用或提供给除采购人以外的单位使用）及衍生的所有权永久属于采购人。未经采购人允许，中标供应商无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息。中标供应商应采取必要的措施和手段维护和管理租赁的设备和系统，使系统中的声音、图像和数据等信息得到妥善的保存，使之不被破坏和未经采购人授权的删除，且不得向采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息。

在建设期和租赁期，所有的系统方案文档、设计文档、开发文档、测试文档、设备使用说明书、施工设计方案、施工图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于双方共同所有。

合同到期后，中标供应商应在采购人需要的情况下，以租赁或其他方式提供相应服务。

项目退出机制

（一）租赁到期

在租赁期间届满后，采购人继续使用租赁物的，使用期间租赁物的运营维护费、线路及平台租用费由采购人承担。

（二）合同终止

在建设期和租赁期间，若发生以下情况，可以合同终止：

中标供应商因上市、业务分拆、被收购、与第三方合并等原因，使得其本身或其合同权利义务转让承受者的履约能力存在下降的可能性，或者根据有关政策规定采购人被禁止承担本项目，采购人为了规避风险，可提出合同终止要求，并要求中标供应商支付合同总价的20%作为违约金；

采购人需求发生了重大变化，需求的降幅超过30%，甲乙双方可以提出终止合同的要求，但须赔付中标供应商的损失。

合同到期或终止后采购人和中标供应商双方应承担的责任和义务：

合同到期或者终止前，双方应设定2个月的交接期。在交接期间，中标供应商应继续为采购人提供服务，并配合采购人做好交接工作，包括：

对采购人有关系统的业务、技术和服务的咨询及时回复；

将双方共同所有的文件资料和软件（纸质和电子介质）移交给采购人。中标供应商在交接期应继续提供的服务和配合工作，如果交接期未能完成交接，由采购人与中标供应商协商解决。

结算方式

签订合同后，采购人将在系统建成并通过用户验收之次日起22个工作日内办理财政集中支付手续，向中标供应商支付合同总金额的100%。

# 第五章 实施方案要求

- 第一节 实施组织

本项目中标人实施项目经理制，由项目经理全面负责项目的实施和完成。公司为项目成立专门的领导小组，全面负责项目实施的指导和监督，以保证项目的顺利实施。项目领导小组由用户方代表、管理和技术专家和公司领导等组成。

在领导小组下设立项目经理办公室，负责项目实施的具体管理工作，包括项目计划的制定，项目进度的跟踪，项目质量的监督，各项目小组的工作安排和协调，以及与用户方的沟通和联络等。

为保证高质量地完成项目任务，为本项目配置一名项目技术总监，负责项目的技术控制和技术管理；配置一名项目质量总监，负责项目产品的质量管理和控制；配置若干项目过程控制责任工程师，包括生产采购责任工程师，软件研发和系统集成责任工程师，系统安装、调试责任工程师，系统测试责任工程师，系统技术支持和售后服务责任工程师等。

在项目经理办公室下设立若干项目小组，负责项目各项工作的具体实施，并由相应的责任工程师负责管理。

生产采购小组，负责项目的软、硬件通用货架产品的采购，自制产品的检测等；

前端设备安装小组，负责系统前端设备的现场安装：

中心系统安装及系统集成小组，负责中心系统软、硬件设备的安装、调试，网络通信的实现，及系统集成；

系统测试小组，负责系统测试、系统联调和试运行，并配合用户进行项目系统的验收等；

技术支持和售后服务小组，负责系统的技术支持、人员培训、系统维护和维修等。

- 第二节项目实施进度安排

项目建设进度计划是各个阶段活动的时间体现。编制项目建设进度计划是根据项目实施策略各阶段开展程序，对各个阶段做出时间上的安排。其作用在于确定各个阶段的具体实现目标及内容。其目的是保证工程项目按期交付使用，为项目建设充分发挥效益和降低成本提供重要的前提条件。

本项目建设进度计划的编制按照统一计划、综合平衡、结合实际、留有余地的原则进行。

本项目总体租赁周期为3年，包括项目立项、招投标、项目建设实施、系统试运行。

# 第六章培训方案

- 第一节培训目的

技术培训是为了使使用者更加了解系统的性能和功能，为今后的使用与管理打下良好的基础。对于系统使用者来说，需要经过培训掌握系统的基本使用和操作能力；对于系统维护者来说，则需要通过培训掌握系统维护的技术，保证整个系统的正常运作。

为帮助用户使用、管理和维护系统，提高工作效率，将对不同层次用户提供全面的技术培训。对业主人员的培训分为系统维护人员的培训、系统操作人员的培训和管理人员的培训。培训需达到以下要求：

1、系统维护人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作。

2、系统操作人员培训后，能够熟练使用整个系统的各个功能模块，满足日常工作的需要。

3、	管理人员经培训后，能够负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程、系统功能及未来建设的规划等。

- 第二节培训服务流程

一、培训方式

根据培训对象和培训内容采用多样化的培训方式来开展培训，以保证培训效果和质量，达到培训目标要求。采用的培训方式包括：

1、差别化培训

首先，在培训之前，先对培训人员进行相关能力和技术的评估和测试，根据培训人员不同的技术背景和能力，采取不同的培训手段和培训方法。在系统的不同进展阶段，采取不同的培训方式进行相关培训。

2、理论培训

根据各层次人员的需要，进行相应的理论培训，使其掌握必要的理论基础。理论培训将安排具有授课经验的专业讲师授课，以保证授课质量。

3、实操培训

为了使培训学员特别是系统操作人员与系统维护人员更好更快地掌握系统使用，将根据各操作人员、维护人员以及管理人员的需要进行现场实操培训，现场实操培训将安排有实际经验的教员授课。

二、培训效果评估

为了达到培训目标，检验培训效果，将采取多种方式对培训效果进行评估。根据不同的培训对象，可采用如下集中培训效果评估方式：

1、实际操作：根据系统实践性的要求，对培训学员的实际操作能力进行相应评估。

2、故障模拟：针对可能出现的系统故障，安排不同的场景，检验培训学员的应变和排除故障能力。

# 第七章管理和维护方案

- 第一节组织机构

系统建成后，由视频监控云平台进行集中控制管理，系统集成商负责维护。工程验收后，项目系统集成商需提供整体系统3年免费上门保修服务。

- 第二节管理机制

根据《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广州市公共安全视频系统建设管理规定》的要求，结合公安应用的实际需要，制定系统使用的各项管理制度，包括监控、报警、联动、应急和预案制度等。

- 第三节维护机制

一、运维服务范围

本期项目运维服务范围如下：

本项目建成通过验收后，进入运行维护期。中标供应商必须提供完善、专业、高质量的运维服务。中标供应商要建立故障受理制度，在接到报障的12小时内进行处理，并在24小时内将处理结果反馈给用户。如果在120小时内不能解决故障，须由专门人员负责跟进并及时反馈。

- 服务范围

本次项目所有租赁内容。

- 服务内容

对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修和更换故障设备。

- 服务时间

- 中标供应商需提供8小时/天（工作日）的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

- 故障修复时限承诺

在接到故障报修后，中标供应商须在2小时内响应，市区范围内技术工程师在服务时间期间12小时到达现场，其余地区、期间24小时到达现场。到达现场后软件及一般性故障：12小时内修复。如果需要更换硬件设备，120小时内修复。（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。

二、运维服务内容

运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、。

1、日常运维

维护系统的日常运作。对故障进行抢修，对故障设备进行更换及维修，要求系统中任意一路图像的每年故障时间要低于10‰（约80小时）（不包含不可抗力因素造成的故障）

2、服务咨询

由运维服务单位设立专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该7×24小时全天候运行，应配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率应达到90%以上。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

3、巡检保养

1）每年对摄像机监控区域进行检查，对遮挡画面的障碍物进行清除（如树叶遮档）；

2）每月进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。

4、主动监测

设备监控：建立设备管理监控体系，有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。

图像监控：对每个高清视频图像采集点的图像显示是否正常进行主动监测，以减少故障时间。

5、故障修复

紧急抢修：对系统发生任何故障的进行紧急的现场抢修。

备用方案：如特殊原因造成系统无法正常使用（如光纤切割），需提供备用方案和措施确保系统运行正常。

易损易耗件：建立备品仓库，储存足够的备用易损易耗件。备品仓库应合理分布。有条件且在用户同意的情况下，在用户的使用现场（例如监控室）储存，保证能满足故障抢修的要求。备品仓库应定期进行检查。

安全保障：对于安全保卫、系统接管等较特殊的要求，需提供系统相关的技术服务。

6、更新升级

文档更新：建立完备的资料库，包括系统电路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等。一旦资料进行了版本更新或是系统数据或配置信息产生变化，应提供最新版本的资料。

升级服务：提供设备内嵌软件、产品操作系统、第三方采购软件和应用软件的免费升级服务。

系统优化：应根据系统运行情况提出优化改造建议，包括系统优化、使用优化和管理优化等方面的建议，并提供可行性的方案，确保系统以最优状态运行。

三、运维服务时间要求

运维服务的时间为3年5×8小时故障维护服务和技术业务咨询服务服务。

故障修复时限：在接到故障报修后，中标供应商须在2小时内响应，市区范围内技术工程师在服务时间期间12小时到达现场，其余地区、期间24小时到达现场。到达现场后软件及一般性故障：12小时内修复。如果需要更换硬件设备，120小时内修复。（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。

四、运维管理要求

运维服务单位应根据运维服务要求，参照国际上有关通信和信息系统运行服务标准的要求，建立完善的视频监控系统运维服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。有关要求如下：

- 运维服务组织机构

运维服务单位应建立以高级经理为首的运维服务管理机构，设立专门的运维服务咨询中心，设立不少于10人的专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、光纤管道、电气设备、电力和网络等各类维护工程师。

服务咨询人员和维护工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

运维服务单位须在提供详细组织机构的构成、人员配备及其各层级的职责分工。

- 运维服务流程

运维服务单位应参照国际运维服务标准体系，建立各项运维服务标准流程，制定服务规章制度，应按照流程要求提供高质量、响应快的服务。

服务流程应该包括服务台管理、事件管理、问题管理、配置管理、服务质量管理、服务考核评估等。

运维服务单位须详细描述相应的服务流程和规章制度，并提供服务流程的实例样本。

根据运维服务要求，参照国际上有关通信和信息系统运行服务标准的要求建立完善的视频监控系统运维服务管理体系，保障运维服务内容的有效实施。