- 中央空调系统设备维保服务项目

采购需求书

## 一、项目内容

本项目采购人为广州市荔湾区人民法院，本项目确定1家供应商，为采购人提供中央空调系统设备的维护保养（含清洁消毒）等服务，服务期限为一年，服务地点为广州市荔湾区龙溪大道273号、广州市荔湾区东漖北路东安苑8号。项目总预算为19万，项目按整体报价，供应商需将所有费用及各项支出费用分别报价并计入总报价。

- 服务方式

- 按月、季、年的形式对中央空调系统设备进行预防性维护保养及清洁等工作。

## 服务内容

- 全面检测中央空调系统设备（如空调主机、冷却/冻水泵、冷却塔、末端设备等）的运行情况并进行维修和保养，消除设备安全隐患。

- 按要求对中央空调水循环系统进行水质处理，包括冷冻、冷却水系统水质处理等。

- 除定期维保外，对风机盘管、新风机组、分体空调等末端设备彻底清洗消毒（一年一次）。

- 定期检查风管，按需要进行清洗消毒。

- 协助做好质监所的压力容器登记工作及每年的高压泄压阀年检工作。

- 评估系统风险，提出合理化建议，制定设备管理档案等。

- 提出节能改造建议措施。

表1  广州市荔湾区人民法院主要空调设备设施明细表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 分布位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调主机 | 30HXC130A-400A | 台 | 3 | 地下室空调机房 |
| 2 | 冷却塔 | LRCH25012 | 个 | 2？ | 天面 |
| 3 | 冷冻水泵 | GDD125-160-32 | 台 | 4 | 地下室 |
| 4 | 冷却水泵 | GDD125-160-32 | 台 | 4 | 地下室 |
| 5 | 新风盘管 | TCR | 台 | 327 | 1楼-14楼 |
| 6 | 新风机 | GK3、5X-4 | 台 | 3 | 各楼层通道 |
| 7 | 风机控制箱 | 5KP | 个 | 3 | 各楼层电气间 |
| 8 | 膨胀水箱 | 150*100*100 | 个 | 1 | 14楼库房 |
| 9 | 电子处理器 | ZH200-B | 个 | 3 | 空调机房 |
| 10 | 分体空调 |  | 台 | 38 | 院本部 |
| 11 | 冷冻/冷却水质处理 |  | 项 | 1 | 院本部 |
| 12 | 吊顶机 |  | 台 | 6 | 东安苑8号一楼 |
| 13 | 吊顶机 |  | 台 | 6 | 东安苑8号二楼 |
| 14 | 挂墙分体空调 |  | 台 | 5 | 东安苑8号一楼 |
| 15 | 挂墙分体空调 |  | 台 | 16 | 东安苑8号二楼 |

注：清单中未详细列明的部分，以实际维护数为准。

## 四、项目整体服务需求

### （一）服务内容需求

1、报价供应商应以采购人提出的要求，并根据国家和行业规范，提供现场空调系统运行巡检服务和设备维修保养、末端设备清洁等服务，确保空调系统及设备运行正常。报价供应商可结合自身条件提出针对本项目的合理化建议，并在响应文件中提供相关服务承诺。

2、中标供应商每月提供月度工作报告，每年提供年度工作报告，内容包括且不限于：设备总体状况、维修情况、定检情况、巡检状况、故障情况、水质检验报告等。

### （二）维保要求

1、人员要求：维保人员应对空调系统提供专业的巡检、维修保养、应急抢修、清洁消毒等专业技术服务。

2、故障处理：巡检过程发现设备故障或异常情况，小范围内自行解决，不能马上解决要尽快报告，维保人员做好记录。

3、设备定检：根据设备定检规定标准和设备手册要求，执行设备定检项目工作内容，按规定完成空调系统及设备保养，包含中央空调系统各设备、水质处理、常态性维护、清洁等。

## 五、其他

成交供应商应提供各型号空调设备维修保养技术服务规程。