附件1

| 荔湾湖公园五秀桥灯光老旧设备更换项目采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 灯具类型 | 使用区域 | 光源 | 色温/光色 | 输出功率(瓦) | 数量［A］ | 单位 | 总功率（千瓦） | 备注 |
| 1 | 栏杆地脚灯 | 五秀桥 | LED | 3000K | 5 | 170 | 套 | 0.85 |  |
| 2 | 防雨电源350W/24V | 五秀桥 |  |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 3 | 电缆WDZB-YJY-3*4 | 五秀桥 |  |  |  | 240 | 米 |  |  |
| 4 | 线管PVC25 | 五秀桥 |  |  |  | 240 | 米 |  |  |
| 5 | 电缆RVV-2*4 | 五秀桥 |  |  |  | 200 | 米 |  |  |
| 6 | 铝合金线槽30*20 | 五秀桥 |  |  |  | 200 | 米 |  |  |
| 7 | 配电箱增加回路 | 五秀桥 |  |  |  | 1 | 回路 |  |  |
| 备注： 具体按实际采购为准，以合同最终约定为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

荔湾湖公园五秀桥灯光老旧设备更换项目

询比文件

询比单位：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

二O二三年三月

- 询比公告

为更好地择优选取荔湾湖公园五秀桥灯光老旧设备更换项目采购实施单位，现广州市荔湾区文化旅游融合发展中心进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一．项目名称：荔湾湖公园五秀桥灯光老旧设备更换项目

二．采购单位：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

三．采购需求

1.项目概况：进一步完善荔枝湾沿线夜间基础照明设施，打造舒适、美观、经济、安全的休闲娱乐场所，更换荔枝湾景区沿线老旧灯光设备一批。

2.服务内容：通过在荔湾湖公园五秀桥沿线增加、更换栏杆地脚灯约170套（详见附件采购清单，具体按实际采购为准）；其中含灯光设备设计、安装方案及箱后的电线电缆、开关电源、照明灯具安装、调试并通过验收和后期维保（质保期至验收合格起至少2年质保期内免费维保）。

3.承包方式：包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明安装、包项目协调管理、包验收移交、包完工资料收集整理、包维保等。

4.采购项目预算：￥49856.00

5.合同履行期限自委托人通知进场之日起15个工作日内。

6.严格做好安全措施，安装期间确保荔枝湾景区正常开放。

具体工作内容及要求以合同相关约定为准

四.报价人资格要求

1.报价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内（不含港澳台）注册的法人或其他组织，具备合法有效的营业执照。

2.报价人须具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.报价人拟派往的项目负责人须具有行政主管部门颁发的市政公用工程专业或机电工程专业二级注册建造师及以上资格证。具备有效的安全生产考核合格证书（B证），并提供近连续三个月社保证明材料。

4.报价人拟担任本项目的技术负责人须具有电气工程相关专业中级工程师(或以上)技术职称，并提供近连续三个月社保证明材料。

5.报价人拟担任本项目专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类），并提供近连续三个月社保证明材料.

6.本次询比不接受联合体报价。

五.报价及结算方式

本项目中选价为暂定价，报价下浮率是固定且是唯一的，有效报价下浮率为0-20%。具体结算方式按合同约定为准。

六.中选通知书的交付

本次询比项目的中选通知书由询比人通知中选单位领取。

七.询比文件的获取和公告时间

1.凡有意参加报价者，请于2023年 3月 9 日至2023年 3 月 13 日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比公告发布时间：

发布询比公告开始日期（含本日）为：2023年 3 月 9 日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2023年 3 月 13 日。

八.报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书及身份证原件自本公告发出之日至3月 13 日17：00前递交至广州市荔湾区黄沙大道192号1楼文旅设施和产业发展部，逾期恕不受理。

九.询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

十.询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十一.广州市荔湾区文化旅游融合发展中心对公告及询比文件有最终解释权。

十二.本项目中选单位与广州市荔湾区文化旅游融合发展中心签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十三.联系方式：

询比单位： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

联系人：           梁先生

联系电话：       020-81290862

地址：广州市荔湾区黄沙大道192号

广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

2023年3月9日

第二章 评审办法

一.评选办法

1.本次评选采用综合评估法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评分过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则经济部分得分高的排前；若经济部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足1家或经评审有效的报价人不足1家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

第三章 报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件应装订成册，并加盖单位公章并装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外面标注“项目名称”、“报价文件”和“报价单位”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.营业执照副本（复印件）；

2.相关资质文件（复印件）；

3.法定代表人证明书及法人授权委托证明书（原件）；

4.报价表及报价清单（原件，格式详见附件三）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件四），须附业绩证明材料（合同的复印件）；

6.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

7.承诺书（原件，格式详见附件五）；

8.报价人认为需要提供的其他资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价表

4.业绩情况汇总表

5.承诺书

附件一                  资格性和符合性审查表

项目名称：荔湾湖公园五秀桥灯光老旧设备更换项目

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 |  | 报价人2 | ..... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内（不含港澳台）注册的法人或其他组织，具备合法有效的营业执照。 |  |  |  |  |
| 2 | 报价人须具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |  |  |  |  |
| 3 | 报价人拟派往的项目负责人须具有行政主管部门颁发的市政公用工程专业或机电工程专业二级注册建造师及以上资格证。具备有效的安全生产考核合格证书（B证），并提供近连续三个月社保证明材料。 |  |  |  |  |
| 4 | 报价人拟担任本项目的技术负责人须具有电气工程相关专业中级工程师(或以上)技术职称，并提供近连续三个月社保证明材料。 |  |  |  |  |
| 5 | 报价人拟担任本项目专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类），并提供近连续三个月社保证明材料。 |  |  |  |  |
| 6 | 本项目不接受联合体报价。 |  |  |  |  |
| 7 | 报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价。 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

日期：   年   月   日

附件二

综合评分表

项目名称：荔湾湖公园五秀桥灯光老旧设备更换项目

| 评分项目 | 评分因素（权重） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 公司资信（30分） | 管理体系认证 （10分） | 具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的，得10分；具有其中2项的得6分，其中1项的3分；没有的不得分。 注：需提供相关认证证书复印件，否则不得分。 |
|  | 项目业绩（20分） | 自2019年1月1日至今承接完成同类项目业绩的，每项5分，满分20分。 注：完成时间以验收时间为准，金额以合同为准；需提供合同关键页、验收证明复印件，否则不得分。 |
| 项目实施部分 （40分） | 方案部分（40分） | （1）优等26～40分：1.设计方案完善，总平面布置方案符合项目整体风格；效果图色彩设计合理，搭配和谐，与建筑外观相匹配；主、辅材的选用合理，技术指标先进，性价比优，满足使用要求，符合国家环保规范和要求；2安装安全方案、安装进度计划及工期保障措施完善详尽，有针对性内容详实、完整、叙述清楚且合理，符合现场实际情况，科学合理进行综合评分；3.质保期维修保养方案完善详尽，免费维修保养2年（在质保期内，支持7×24小时服务，提供上门维护），响应快速。 （2）中等11～25分：设计方案、安装图、安装安全方案、安装进度计划及工期保障措施、质保期维修保养方案较为完善，内容较为清晰、较为详尽、计划较合理。 （3）差等0～11分：设计方案、安装图、安装安全方案、安装进度计划及工期保障措施、质保期维修保养方案不合理，内容不清晰、工期长，设计效果差。 |
| 报价部分 （30分 | 报价 （30分） | 最高限价为49856元；投标人的报价下浮率低于20%（投标人不得以低于成本的报价竞标），有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当同时提供书面说明和供相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标小组会将其作为无效投标处理。在所有投标人的投标报价中，取最低投标报价作为评标基准价，等于评标基准价的报价得分为30分，高于评标基准价的报价得分则按以下公式计算：报价得分=评标基准价/投标报价×30。 |

附件三

报价表

项目名称：荔湾湖公园五秀桥灯光老旧设备更换项目

| 序号 | 服务项目名称 | 报价最高限价（万元） | 报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荔湾湖公园五秀桥灯光老旧设备更换项目 |  |  |  |
|  | 总报价（单位：人民币元） |  | 大写：x万x仟x拾x元 小写：￥xxx |  |

注：（1）总价为人民币报价。（保留小数点后三位，第四位小数四舍五入）

（2）若小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件四

同类业绩情况汇总表

（201  年1月1日至今）

项目名称：荔湾湖公园五秀桥灯光老旧设备更换项目

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |

注：本表后应按要求附业绩证明材料（需提供中标通知或合同复印件）。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______

附件五

承诺书

本公司承诺本次关于荔湾湖公园五秀桥灯光老旧设备更换项目询比报价文件中所提供的全部材料均为属实，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年______月______日