电动消防巡逻车技术参数参考

| 外形尺寸(长宽高mm) | 4000*1650*2000（含警灯高度） |
| --- | --- |
| *车身结构 | 铁壳一体冲压全承载车身 |
| *额定载客人数 | 5人 |
| 整车质量（kg） | 1060 |
| 整车荷载（kg） | 900 |
| 前轮距/后轮距（mm） | 1420/1450 |
| 最小离地间隙（mm） | 150 |
| 轴距（mm） | 2850 |
| *最高时速（km/h） | 30 |
| *制动距离（m） | 6 |
| *最小转弯半径（mm） | 6500 |
| *最大续航里程（不开空调） | 110-130 |
| 电池总电压 | 72V |
| *电池类型及容量 | 超威胶体免维护电池150AH6块 |
| *充电机 | 车载电脑控制智能化充电机 |
| 充电时间及电压 | 充电时间8-10小时/220V |
| 电机、电控类型 | 5000W德普达电机、英博尔电控系统 |
| 最大牵引力（N） | 2500 |
| 空调 | 配置车机空调制冷系统 |
| 灯光 | 前照灯、后尾灯、前后转向灯紧急四闪示廓灯LED |
| 后视镜 | 标配 |
| *前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| *后悬挂系统 | 后桥式高强度弹簧板加减震簧半独立悬挂 |
| *后桥及减震系统 | 整体式后桥（速比15:1）高强度钢弹簧板筒式液压减震 |
| *轮胎规格 | 155/70R12真空子午轮胎 |
| *爬坡度 | 17° |
| 动力传动系统及驱动方式 | 自动挡位无级变速 后置后驱 |
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机可加方向助力 |
| *制动类型及方式 | 前盘刹式后鼓刹车+双回路液压管路制动 |
| 驻车制动类型 | 机械手刹+刹车助力 |
| 仪表台 | 聚氨酯方向盘、数字组合仪表、组合开关、进退开关、危险警报开关等 |
| *座椅 | 高档可调座椅 |
| 收音机+MP3 | 标配 |
| 车辆器材箱部分 | 按照定制需求：两侧各一个消防卷帘门，内部隔断分两侧，单侧内部分为两个区域，一半为约1米高55公分宽度50公分深度空间，另一半为上下相同尺寸空间，约高50公分宽55公分深度50公分，车身两侧区域空间相同。 |