广州市荔湾区市场监督管理局非医用口罩产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品见表1。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1产品抽样数量

| 序号 | 产品类别 | 抽取样品数 | 检验用样品 | 备用样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口罩（防颗粒物呼吸器）（执行标准为GB 2626） | 80片 | 40片 | 40片 |
| 2 | 日常防护型口罩（执行标准为GB/T 32610） | 80片 | 40片 | 40片 |
| 3 | 儿童防护口罩（执行标准为GB/T 38880） | 80片 | 40片 | 40片 |
| 4 | 儿童卫生口罩（执行标准为GB/T 38880） | 40片 | 20片 | 20片 |
| 5 | 其他非医用口罩（执行标准为地方标准、团体标准、企业标准） | 80片 | 40片 | 40片 |
| 注：可根据样品实际状态适当调整抽样数量。 |  |  |  |  |

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2~表5。

表2口罩（防颗粒物呼吸器）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019 | ● |  |
| 2 | 吸气阻力 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019 |  | ● |
| 3 | 呼气阻力 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019 |  | ● |
| 4 | 头带 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表3日常防护型口罩产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 | GB/T 32610-2016 |  | ● |
| 2 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 | GB/T 32610-2016 |  | ● |
| 3 | 过滤效率 | GB/T 32610-2016 | GB/T 32610-2016 | ● |  |
| 4 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610-2016 | GB/T 32610-2016 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表4儿童口罩产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 颗粒物过滤效率 | GB/T 38880-2020 | GB/T 38880-2020 | ● |  |
| 2 | 吸气阻力 | GB/T 38880-2020 | GB/T 38880-2020 |  | ● |
| 3 | 呼气阻力 | GB/T 38880-2020 | GB/T 38880-2020 |  | ● |
| 4 | 通气阻力 | GB/T 38880-2020 | GB/T 38880-2020 |  | ● |
| 5 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 38880-2020 | GB/T 38880-2020 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表5其他非医用口罩产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 过滤效率/ 颗粒物过滤效率 | GB 2626-2019 GB/T 32610-2016 YY 0469-2011 | GB 2626-2019 GB/T 32610-2016 YY 0469-2011 | ● |  |
| 2 | 呼吸阻力 /吸气阻力/呼气阻力 /通气阻力 /压力差 | GB 2626-2019 GB/T 32610-2016 YY 0469-2011 YY/T 0969-2013 | GB 2626-2019 GB/T 32610-2016 YY 0469-2011 YY/T 0969-2013 |  | ● |
| 3 | 头带 /口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB 2626-2019 GB/T 32610-2016 YY 0469-2011 YY/T 0969-2013 | GB 2626-2019 GB/T 32610-2016 YY 0469-2011 YY/T 0969-2013 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 2626-2019    呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范

GB/T 38880-2020  儿童口罩技术规范

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格。检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。