2024年五丫口大桥右幅主桥自动化监测

询比文件

询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

二〇二四年二月

目    录

第一章  询比公告	3

第二章  评审办法	7

第三章  报价文件	8

第四章  合同	21

- 第一章  询比公告

为更好地择优选取2024年五丫口大桥右幅主桥自动化监测服务单位，现广州市荔湾区市政园林绿化管理中心进行公开询比，在参与报价并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比项目名称：2024年五丫口大桥右幅主桥自动化监测

2.项目管理单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心。

3.项目地址：广州市荔湾区。

4.项目内容：龙溪大道五丫口桥位于广州市荔湾区，是连接广州和南海两市的重要通道，东接广州市龙溪路，西接南海市海八路，跨越河涌。该桥长674.0m，分为左右两幅，跨径组合为13.0×20.0m+（56.0+78.0+42.7）m+11.0×20.0m。桥面采用钢筋砼铺装，横向布置为：0.25m（栏杆）+2.25m（人行道）+15.25m（3车行道+1机非混行）+1.5m（中央隔离带）+15.25m（3车行道+1机非混行）+2.25m（人行道）+0.25m（栏杆）。1#~13#、17#~27#跨上部结构为空心板梁，14#~16#跨上部结构为变截面预应力连续箱梁，单箱单室。两侧净悬臂5.0m，箱梁底板宽8.0m；下部结构为钢筋混凝土圆柱墩，钢筋混凝土轻型桥台，基础采用钻孔灌注桩。桥梁建设时间为1995年，桥梁设计荷载为汽超-20，挂-120，人群荷载3.5kN/m2。

该桥2023年常规定期检测技术状况等级左幅桥为D级，右幅桥为D级。左幅桥主桥上部结构14#~16#跨为预应力连续梁箱梁结构，腹板裂缝宽度最大值为0.52mm；右幅桥主桥上部结构14#~16#跨为预应力连续梁箱梁结构，腹板裂缝宽度最大值为0.44mm。均不满足《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）表中5.3.2规定预应力混凝土梁桥不允许产生结构裂缝，故五丫口大桥左幅桥、右幅桥直接评为D级桥（不合格状态）。具体情况详见下表：

5.项目投资及资金来源：项目费用预算15万元，由荔湾区财政资金安排。

二、服务内容、技术要求、服务期

1.服务内容：龙溪大道五丫口大桥2023年常规检测结论为D级（不合格状况），根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）第3.0.5条：D级桥梁，检测评估后进行中修、大修或加固工程；根据第4.4.2条：常规定期检测中桥梁技术状况评定时，Ⅱ类~Ⅴ类养护的城市桥梁被评定为D级或E级的桥梁应进行特殊检测。综合考虑桥梁主要病害情况，此次对龙溪大道五丫口大桥右幅主桥进行自动监测，监测内容为：裂缝宽度监测，检测要求如下：

（1）利用监测设备对右幅主桥箱梁裂缝进行监测，通过时间变化曲线分析裂缝情况，第14跨、第15跨布置测点；

（2）采用自动化监测设备，24小时实时自动化监测。

2.技术要求：

（1）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）。

（2）《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）。

（3）《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）。

（4）桥梁竣工图纸、历年检测报告以及相关资料。

3.工期要求：按合同签订之日算起，监测工期暂定为12个月，具体时间由甲方书面通知。

具体的承包范围、承包方式、工期及质量标准以合同相关约定为准。

三、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书（认证范围须覆盖本次询比的服务内容），且证书在有效期内。

3.报价人具备建设行政管理部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，且证书在有效期内。

4.报价人近两年（从2022年1月1日起至报价文件递交截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的。

5.报价人具备广州城乡建设网或广州市建设工程质量监督站网站上下载的“广州市建设工程质量检测监管信息网联网检测企业（或机构）”名单证明文件。

6.本次询比不接受联合体报价。

四、报价及结算方式

1.最高限价：人民币150,000.00元（大写：壹拾伍万元整）。报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价。

2.结算方式：按实结算，本检测评估服务的单价为暂定价，单价中包含但不限于完成本合同规定检测内容的所有费用及税金，工程检测数量为暂定量，结算时按建设方确认的合格检测数量为准。项目检测方案及检测清单必须提前征得建设单位的同意。

各检测评估项目单价不能高于广东省物价局《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函[2008]77号）、《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函[2012]1490号）检测收费标准的95%，不得低于40%，上述文件中未含括的检测项目不能高于《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的80%，不得低于40%。

如果报价高于上述要求，询比人按上述限价要求调整单价并以此为依据确定合同价。

最终结算单价按甲方委托的第三方审核单位审定为准。

具体结算方式以合同约定为准。

五、询比代理服务费及成交通知书的交付

本次的询比代理服务费人民币1500元（大写：壹仟伍佰元整）由中选单位在收取成交通知书时一次性支付给询比代理服务机构。

六、询比文件的获取和公告时间

1.凡有意参加报价者，请于2024年 2 月 19 日至2024年 2 月 25 日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比文件的获取时间：

获取询比文件的开始日期（含本日）为：2024年 2 月 19 日；

获取询比文件的截止日期（含本日）为：2024年 2 月 25 日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）及身份证原件在2024年 2 月 26 日上午 9:30—11:30 递交至广州市荔湾区芳村大道南南枝围23号一楼，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区市政园林绿化管理中心对公告及询比文件有最终解释权。

十一、本项目中选单位与广州市荔湾区市政园林绿化管理中心签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十二、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

联系人：邝小姐

联系电话：13822101833

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

联系人：邓小姐

联系电话：13250582540

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

2024年2月19日

- 第二章  评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足1家或经评审有效的报价人不足1家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章  报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描拷贝至光盘（或u盘），纸质版的报价文件应与光盘（或u盘）内的文件内容一致，并装订成册与光盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“项目名称”、“报价文件”、“联系人”、“联系方式”和“报价单位”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）；

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人身份证明书（原件，格式详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，格式详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6.项目负责人及其他人员配备情况表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人及其他人员相关证书及社保证明（复印件）；

7.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

8.承诺书（原件，详见附件八）；

9.报价人关联企业情况声明（原件，详见附件九）；

10.报价文件电子版（附光盘或u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

11.其他报价人认为需要提供的资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人及其他人员配备情况表

8.承诺书

9.报价人关联企业情况声明

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：2024年五丫口大桥右幅主桥自动化监测

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书（认证范围须覆盖本次询比的服务内容），且证书在有效期内。 |  |  |  |
| 3 | 报价人具备建设行政管理部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，且证书在有效期内。 |  |  |  |
| 4 | 报价人近两年（从2022年1月1日起至报价文件递交截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的。 |  |  |  |
| 5 | 报价人具备广州城乡建设网或广州市建设工程质量监督站网站上下载的“广州市建设工程质量检测监管信息网联网检测企业（或机构）”名单证明文件。 |  |  |  |
| 6 | 本次询比不接受联合体报价。 |  |  |  |
| 7 | 单价报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目单价限价。 |  |  |  |
| 8 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二

综合评分表

项目名称：2024年五丫口大桥右幅主桥自动化监测

| 序号 | 项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业类似业绩 | 40 | 报价人2020年1月1日至今承接过类似城市桥梁检测或监测业绩的，每项8分，本项最高得40分。 注：①业绩证明材料需提供合同或委托书关键页。②业绩的日期以合同的签订时间为准。③服务内容以合同列明的相关内容为准（如提供合同或委托书均无法反映项目内容或评审所需信息，须提供委托方出具的证明函并加盖委托方单位公章）。未提供不得分。 |
| 二 | 项目负责人 | 5 | 1、同时具备工程类高级工程师或以上职称及检测员证的得2分；同时具备工程类中级工程师职称及检测员证的，得1分。无或其他情况不得分，本小项最高得2分。 2、主编或参编过城市道路检测、养护或安全保护类技术标准/规范，并已出版发行的，具有省地方及以上标准每提供一项得3分，无或其他情况不得分，本小项最高得3分。 注：需职称证书、有效期内省级或以上建设质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的检测员证或检测上岗证或培训合格证、能体现上述人员姓名的主编或参编标准规范证明文件及近三个月（2023年10月份至2023年12月份）在本单位（含分支机构）缴纳社保的证明材料。未提供不得分。 |
| 二 | 专业检测技术人员 | 5 | 其他技术人员具备检测类中级（或以上）工程师职称及检测员证的，每人得1分；具备工程检测类助理级（或以上）工程师职称及检测员证的，每人得0.5分。无或其他情况不得分，本小项最高得5分。 注：需提供上述人员职称证书、有效期内省级或以上建设质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的检测员证或检测上岗证或培训合格证及近三个月（2023年10月份至2023年12月份）在本单位（含分支机构）缴纳社保的证明材料。未提供不得分，同一人职称按最高等级计分一次，不重复得分。 |
| 三 | 企业信誉 | 21 | 1、2020年1月1日至今报价人获得过省级或以上建设主管部门（或省级或以上行业协会）先进单位称号，得10分；获得市级建设主管部门（或市级行业协会）先进单位称号，得5分。本小项最高得10分。 2、2020年1月1日至今报价人参与过规范获得省级或以上行业协会科学技术奖励的，得5分，本小项最高得5分。 3、2020年1月1日至今报价人获得省级或以上建设主管部门（或省级或以上行业协会）颁发的诚信评价（检测单位或检测机构）AAAAA级的得6分；AAAA级的得3分；AAA级的得1分，无或其他情况不得分。本小项最高得6分。 本项最高得21分。 注：需提供证书复印件，加盖本单位公章，否则不得分。 |
| 四 | 体系认证 | 9 | 报价人具备以下管理体系认证证书的（认证证书须在有效期内）： 1、质量管理体系认证证书； 2、职业健康安全管理体系认证证书； 3、环境管理体系认证证书； 每项得3分，没有不得分。本项最高得9分。 注：需提供体系证书复印件并加盖单位公章，否则不得分。 |
| 五 | 检测设备 | 10 | 报价人具有适合本工程的配套设备：同时具有裂缝宽度观测仪及桥梁检测车得10分；仅具备其中一项得5分。 本项最高得10分，无或其他情况不得分。 注：需提供以下设备证明材料之一：（1）检定证书或校准证书；（2）自有设备提供购置发票或调拨证明，租赁设备提供租赁合同（复印件加盖报价单位公章）。未提供不得分。 |
| 七 | 总报价 | 10 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为10分，报价每高于报价基准价1%，扣0.8分，每低于1%，扣0.5分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） 2.投标报价的偏差率=¦（投标总报价-评标基准价）¦/评标基准价×100%（偏差率出现小数点时，保留小数点后2位，第三位小数四舍五入）。 |
| 总分 |  | 100 | / |

附件三

正本

2024年五丫口大桥右幅主桥自动化监测

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

报价表

项目名称：2024年五丫口大桥右幅主桥自动化监测

| 编号 | 费用类型 | 内容、项目 | 数量 | 次数 | 单价 | 单位 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测 | 裂缝宽度监测 | 12 | 730 |  | 元/点.次 |  |  |
| 2 | 技术服务费 | 监测费*22% | 1 | 1 |  | 元 |  |  |
| 3 | 措施费 | 裂缝计 | 12 | 1 |  | 元/个 |  |  |
|  |  | 导线 | 900 | 1 |  | 元/m |  |  |
|  |  | 设备折旧费 | 0.2 | 1 |  | 元/套 |  |  |
|  |  | 设备检定费 | 1 | 1 |  | 元/套 |  |  |
|  |  | 高空车 | 2 | 2 |  | 元/台班 |  |  |
|  |  | 桥检车 | 1 | 2 |  | 元/台班 |  |  |
|  |  | 工作用车 | 2 | 1 |  | 元/台班 |  |  |
|  |  | 交通维护费 | 1 | 2 |  | 元/台班 |  |  |
| 4 | 评审费 | 方案评审、报告评审 | 3 | 2 |  | 元/人次 |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

注：该报价保留小数点后两位，第三位四舍五入。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年         月         日

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2024年五丫口大桥右幅主桥自动化监测报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

- 附件六

业绩情况汇总表

（20  年1月1日至今）

项目名称：2024年五丫口大桥右幅主桥自动化监测

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

- 附件七

- 项目负责人及其他人员配备情况表

项目名称：2024年五丫口大桥右幅主桥自动化监测

| 序号 | 职责分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 其他主要技术人员 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件八

承诺书

本公司承诺本次关于2024年五丫口大桥右幅主桥自动化监测报价文件中所提供的全部材料均为属实，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，本公司2022年1月1日至今未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报。如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件九

报价人关联企业情况声明

（此表为询比报价必填内容）

我公司郑重声明如下：

1、本公司的母公司及控股公司情况：

2、属于同一母公司或同一控股公司的其他公司的情况：

| 母公司及控股公司名称 | 控股（出资）比例（%） |  | 法定代表人 | 联系人及电话 | 公司地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属于同一母公司或同一控股公司的其他公司名称 |  | 法定代表人 |  | 联系人及电话 | 公司地址 |
| …… |  |  |  |  |  |

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位，接受本次报价作为否决报价处理。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

说明：若无关联企业，则在上述表格相关名称栏中填写“无”。

- 第四章  合同

2024年五丫口大桥右幅主桥自动化监测合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签订地点：广东省广州市

甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方对甲方委托项目提供的技术服务，经协商一致，签订本合同。 - 服务内容、方式和要求： 1、工程概况：龙溪大道五丫口桥位于广州市荔湾区，是连接广州和南海两市的重要通道，东接广州市龙溪路，西接南海市海八路，跨越河涌。该桥长674.0m，分为左右两幅，跨径组合为13.0×20.0m+（56.0+78.0+42.7）m+11.0×20.0m。桥面采用钢筋砼铺装，横向布置为：0.25m（栏杆）+2.25m（人行道）+15.25m（3车行道+1机非混行）+1.5m（中央隔离带）+15.25m（3车行道+1机非混行）+2.25m（人行道）+0.25m（栏杆）。1#~13#、17#~27#跨上部结构为空心板梁，14#~16#跨上部结构为变截面预应力连续箱梁，单箱单室。两侧净悬臂5.0m，箱梁底板宽8.0m；下部结构为钢筋混凝土圆柱墩，钢筋混凝土轻型桥台，基础采用钻孔灌注桩。桥梁建设时间为1995年，桥梁设计荷载为汽超-20，挂-120，人群荷载3.5kN/m2。 该桥2023年常规定期检测技术状况等级左幅桥为D级，右幅桥为D级。左幅桥主桥上部结构14#~16#跨为预应力连续梁箱梁结构，腹板裂缝宽度最大值为0.52mm；右幅桥主桥上部结构14#~16#跨为预应力连续梁箱梁结构，腹板裂缝宽度最大值为0.44mm。均不满足《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）表中5.3.2规定预应力混凝土梁桥不允许产生结构裂缝，故五丫口大桥左幅桥、右幅桥直接评为D级桥（不合格状态）。具体情况详见下表： 按照甲方要求对五丫口大桥右幅主桥进行专项自动监测，根据监测数据，整理成监测报告成果。监测内容为：龙溪大道五丫口大桥2023年常规检测结论为D级（不合格状况），根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）第3.0.5条：D级桥梁，检测评估后进行中修、大修或加固工程；根据第4.4.2条：常规定期检测中桥梁技术状况评定时，Ⅱ类~Ⅴ类养护的城市桥梁被评定为D级或E级的桥梁应进行特殊检测。综合考虑桥梁主要病害情况，此次对龙溪大道五丫口大桥右幅主桥进行自动监测，监测内容为：裂缝宽度监测，检测要求如下： （1）利用监测设备对右幅主桥箱梁裂缝进行监测，通过时间变化曲线分析裂缝情况，第14跨、第15跨布置测点； （2）采用自动化监测设备，24小时实时自动化监测。 2、监测依据： 2.1、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）。 2.2、《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）。 2.3、《工程测量规范》（GB 50026-2020）。 2.4、桥梁竣工图纸、历年检测报告以及相关资料。 - 监测频率、数量及工期 1、项目涉及的自动监测频率及数量如下表所示。 桥梁监测频率及数量一览表 编号; 费用类型; 内容、项目; 数量; 次数; 备注. 1; 监测; 裂缝宽度监测; 12; 730. 2; 技术服务费; 监测费*22%; 1; 1. 3; 措施费; 裂缝计; 12; 1. 导线; 900; 1. 设备折旧费; 0.2; 1. 设备检定费; 1; 1. 高空车; 2; 2. 桥检车; 1; 2. 工作用车; 2; 1. 交通维护费; 1; 2. 4; 评审费; 方案评审、报告评审; 3; 2. - 监测工期暂定为按合同签订之日算起，监测工期为12个月，具体时间由甲方书面通知，监测月报须在15日历天内提交，全部现场监测完成后7个工作日内提交正式监测总结报告一式三份，电子文件一份。非乙方原因或乙方无法控制的因素造成的工期延误，甲方应予以延期。 - 双方责任 1、甲方责任： 1.1乙方自行解决履行检测服务工作的必要设施，其费用已包含在报价中。甲方对此不承担相应的责任及义务。 1.2在乙方进场前提供检测所需的技术资料。 1.3 甲方需协调乙方与现场各方的关系，为监测提供必要的便利条件。 1.4指定项目负责人（姓名 手机号 ）对乙方的现场设置的监测点作旁站式监督；退场前在“技术服务项目完工签证”上签证确认完成工作量。 1.5未经乙方书面同意，不得将检测结果直接或间接用于其它项目、工程。 1.6对检测报告有异议的，应在收到报告15日内以书面形式向乙方提出。 1.7按合同约定及时支付检测费。 1.8按乙方要求做好试验前的准备工作，如向相关部门申请并办理检测临时占道许可、提供一个合格的检测场地等。 2、乙方责任： 2.1针对桥梁病害，编制监测方案，按照方案内容及要求，如期完成监测工作，并向甲方按时提交监测成果（监测月报及项目完成时的监测总结报告），对监测方案和监测成果的质量负责。 2.2对监测数据提供技术分析，如桥梁出现异常情况时须立即通知甲方。 2.3保证监测计量器具在计量检定有效周期内。 2.4乙方检测人员必须能够胜任本合同规定的监测服务工作，乙方检测人员（包括经甲方同意更换的检测人员）的资格必须符合法律法规、标准及规范文件的要求，且应得到甲方的认可；未经甲方同意不得随意更换检测人员。 2.5保证监测的公正性、准确性、及时性，保证监测工作符合合同约定的规范要求。 2.6监测报告盖有广东省质量技术监督局核准的计量认证合格“CMA”标志，盖章后的检测报告具有法律效力。 2.7为了履行检测服务，乙方指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系，负责合同履行，按合同要求组织检测服务工作，解决由乙方负责的各项事宜，本项目授权代表为 （联系电话： ）。 2.8若乙方检测人员未按本合同的规定履行义务，甲方有权以书面形式要求乙方更换检测人员，乙方接到通知后，应立即作出更换，并将更换后的检测人员的资料报甲方，且应得到甲方的认可。 2.9若乙方检测人员存在以下几种情况，甲方有权对其进行警告、通报批评、罚款、直接清退，对触犯法律的，将依法追究其法律责任： （1）违反本合同对甲方造成损失或不良影响； （2）违反本合同对甲方所委托的对象（工程、企业等等）造成损失或不良影响； （3）未能按照甲方要求完成本合同要求的监测服务以及由乙方负责的各项事宜； 2.10乙方服务期间内的路费、油费、食宿等费用由乙方自行承担； 2.11负责现场交通疏导及安全文明施工； 2.12乙方在服务期间需做到无一般事故（火警、机械、电器设备、交通、空中堕物等），杜绝人员伤亡事故。如在服务期间发生的安全事故或对第三人造成的伤害，乙方应承担全部责任。 四、工作条件和协作事项： 双方就该项目成果及相应技术文件，共同遵守保密制度，乙方未征得甲方同意，不能擅自转让。 本合同服务项目的整套资料整理成果提交后，服务款项付清后，自动失效。 - 五、知识产权 6.1 本合同期限内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，其知识产权归 甲 方所有。 6.2 本合同期限内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，其知识产权归 双 方所有。 六、报酬及其支付方式： 1、本次服务采用清单工程量按实结算的方式，单价为暂定价，合同含税暂定价为人民币 元（大写： ）详见下表，最终结算金额以第三方审核单位审定的金额为准。 工程量清单费用表： 编号; 费用类型; 内容、项目; 数量; 次数; 单价; 单位; 小计（元）; 备注. 1; 监测; 裂缝宽度监测; 12; 730; 元/点.次. 2; 技术服务费; 监测费*22%; 1; 1; 元. 3; 措施费; 裂缝计; 12; 1; 元/个. 导线; 900; 1; 元/m. 设备折旧费; 0.2; 1; 元/套. 设备检定费; 1; 1; 元/套. 高空车; 2; 2; 元/台班. 桥检车; 1; 2; 元/台班. 工作用车; 2; 1; 元/台班. 交通维护费; 1; 2; 元/台班. 4; 评审费; 方案评审、报告评审; 3; 2; 元/人次. 5; 合计; /; /; /; /; /. 2、支付方式 工程款的支付方式如下： - 本合同签订后，甲方按合同价的20%向乙方支付预付款； - 2、当完成监测工期12个月或经甲方通知监测工作提前结束后，乙方按双方确认的监测工期向甲方提交监测工作完成时的监测总结报告，经甲方鉴定合格并提供完善的结算资料且双方办妥结算手续后的二十个工作日内，支付至结算总价款的100%。最终结算金额以第三方审核单位审定的金额为准。 - 3、乙方未按合同约定的监测内容和频率进行监测时，甲方可对未按合同约定完成的工程量进行扣减。 4、请款时需提供有效的发票，如未能提供，甲方有权待乙方提供有效发票后进行支付，付款期限相应顺延。如遇假期或乙方的原因延误的，付款日相应顺延。 七、违约责任： 1、甲方未按照合同约定支付监测费的，超过约定日期二十个工作日的，视为违约，每延迟支付一天，应向乙方支付应付款万分之五的逾期违约金，违约金累计不超过应付款的5%。上述条款中的付款时间，均是指甲方为向财政申请支付而办理申请手续的时间，而非指实际付款时间，具体付款时间以财政拨款时间为准，若因财政审批或财政支付程序原因导致支付迟延的，不属甲方违约。乙方对此无异议。 2、乙方违反合同规定，造成甲方经济损失的，应按其所承担的责任向甲方赔偿。 3、由于乙方原因造成监测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。给甲方造成损失的，乙方需承担相应的法律责任并赔偿甲方相应的经济损失。 4、乙方无正当理由违反本合同约定延期进场的，每迟延进场1天，必须向甲方支付本合同项下监测费用万分之五的违约金；迟延进场超过7天的，甲方有权解除合同，并有权将本项目另行委托其它监测机构，同时乙方需向甲方支付合同暂定金额的30%作为违约金。 5、乙方经甲方催告后仍未按照合同约定时间提交监测报告，每逾期一天应按合同约定的监测费用的万分之五向甲方支付违约金，迟延超过7天的，甲方有权解除合同，并有权将本项目另行委托其它监测机构，同时乙方需向甲方支付合同暂定金额的30%作为违约金。 6、如在项目实施期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力等原因，造成本合同监测工作终止实施的，乙方必须接受甲方要求终止服务，并应积极配合甲方做好善后工作，按已发生工作量占合同工作量比例结清服务费，并且不能要求额外费用及任何形式补偿。 7、由于监测人员错误造成工程质量事故损失，监测人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的监测费，并对事故造成的损失按照责任比例向甲方支付赔偿金。 八、争议的解决方法： 1、在本合同履行过程中，若双方之间因本合同的签订、解释或履行发生理解分歧或争议，或有任何未尽事宜，均应协商解决。 2、如通过上述第1款仍不能解决双方争议，任何一方有权请求以下述方式之 （2）解决争议： （1）将争议提交广州仲裁委员会仲裁解决； （2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 九、其它： 1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。 2、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。 3、本合同经双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。 甲方： 法定代表人： 签约代表： 签约日期：; 乙方： 法定代表人： 签约代表： 签约日期：.

廉 政 协 议

甲方：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

乙方：

根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好项目的廉政建设，保障工程建设优质、安全和廉洁，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强项目的廉政建设，订立本协议。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行项目一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

1.6  应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人，或在设计文件中对工程设备材料技术要求指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。

2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得从事与项目有关的各种有偿中介活动。

2.6  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与项目有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本协议第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。

- 双方约定

本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由双方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。

甲方：（盖章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

年    月    日

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

年     月     日